TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název zakázky:	Oprava povrchu ulice Hulvácká,

Ostrava Zábřeh

Objednatel: 	Statutární město Ostrava

ÚMOb Ostrava Jih

Horní 3, 700 30, Ostrava Hrabůvka

Stupeň dokumentace:	Projekt

Vypracoval:	Ing. Miroslav Knápek

Datum:		03/2014

Počet stránek:	5

Archivní číslo:	mk-2014-03-01

- Úvod

Projekt řeší opravu povrchu ulice Hulvácká v Ostravě Zábřehu. Opravovaný úsek začíná v křižovatce s ulicí Plzeňská a končí v křižovatce s ulicí Dolní. Celková délka úseku je 451,0m.

- Dotčené pozemky

Oprava bude probíhat na následujících pozemcích:

katastrální území Zábřeh nad Odrou

| parc. č. | způsob využití | celková výměra (m2) | vlastník pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| 446/13 | ostatní komunikace | 28 | Vlastnické právo: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 72930 Ostrava Svěřená správa nemovitosti ve správě obce: Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
| 455/52 | ostatní komunikace | 278 | Vlastnické právo: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 72930 Ostrava Svěřená správa nemovitosti ve správě obce: Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
| 1005/15 | ostatní komunikace | 8434 | Vlastnické právo: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 72930 Ostrava Svěřená správa nemovitosti ve správě obce: Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
| 1022/1 | ostatní komunikace | 4109 | Vlastnické právo: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 72930 Ostrava Svěřená správa nemovitosti ve správě obce: Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
| 1029/1 | ostatní komunikace | 2357 | Vlastnické právo: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 72930 Ostrava Svěřená správa nemovitosti ve správě obce: Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
| 2993/8 | ostatní komunikace | 22 | Vlastnické právo: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 72930 Ostrava Svěřená správa nemovitosti ve správě obce: Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |

- Technické řešení

Komunikace

Ze stávající komunikace šířky 4,0 až 7,6m bude vyfrézována horní vrstva asfaltu v tl. 0,05m. Vyfrézovaný asfalt bude odvezen na skládku. Část stávající obruby zůstane zachována, část bude vybourána, očištěna a zpět uložena a část bude nahrazena novou betonovou obrubou 15/30 do betonu C20/25.

Komunikace bude očištěna a po provedení spojovacího postřiku PS-A 0,2kg/m2 bude nanesena vrstva asfaltobetonu ACO 11+ v tl. 0,05m. V místech napojení bude stávající komunikace zařezána, vzniklý spoj pak bude zalit asfaltovou zálivkou.

Obruba 1 – Kamenná 15/30 – Délka 57m

10% obruby (6,0m) bude vybouráno, očištěno a zpět uloženo do betonu C20/25. Za obrubou se nachází zeleň.

Obruba 2 – Kamenná 15/30 – Délka 64m

30% obruby (20,0m) bude vybouráno, očištěno a zpět uloženo do betonu C20/25. Za obrubou se nachází asfaltový chodník. Ten bude v místě nového osazení obruby zařezán ve vzdálenosti 0,5m od líce obruby. Vybourán v tl. 0,05m a doasfaltován asfaltobetonem ACO 11+ v tl. 0,05m.

Obruba 3 – Betonová 10/25 a 15/30 – Délka 122m

30% obruby (37,0m) bude vybouráno a nahrazeno novou betonovou obrubou 15/30 do betonu C20/25. Za obrubou se nachází dlážděný chodník. Ten bude v místě nového osazení obruby rozebrán do vzdálenosti 0,5m od líce obruby a po osazení obruby znovu vydlážděn do pískového lože.

V místech sjezdů (14,0m) bude obruba vybourána a nahrazena novou betonovou obrubou 15/30 do betonu C20/25. Za obrubou se nachází betonový chodník. Ten bude v místě nového osazení obruby zařezán ve vzdálenosti 0,5m od líce obruby. Vybourán v tl. 0,05m a doasfaltován asfaltobetonem ACO 11+ v tl. 0,05m.

Obruba 4 – Kamenná 15/30 – Délka 107m

10% obruby (11,0m) bude vybouráno, očištěno a zpět uloženo do betonu C20/25. Za obrubou se nachází zeleň.

V místech napojení chodníků (12,0m) bude vybouráno a nahrazeno novou betonovou obrubou 15/30 do betonu C20/25. Za obrubou se nachází asfaltový chodník. Ten bude v místě nového osazení obruby zařezán ve vzdálenosti 0,5m od líce obruby. Vybourán v tl. 0,05m a doasfaltován asfaltobetonem ACO 11+ v tl. 0,05m.

Obruba 5 – Betonová a kamenná 15/30 – Délka 72m

30% obruby (22,0m) bude vybouráno a nahrazeno novou betonovou obrubou 15/30 do betonu C20/25. Za obrubou se nachází dlážděný chodník. Ten bude v místě nového osazení obruby rozebrán do vzdálenosti 0,5m od líce obruby a po osazení obruby znovu vydlážděn do pískového lože.

V místě sjezdu (3,0m) bude obruba vybourána a nahrazena novou betonovou obrubou 15/30 do betonu C20/25. Za obrubou se nachází betonový chodník. Ten bude v místě nového osazení obruby zařezán ve vzdálenosti 0,5m od líce obruby. Vybourán v tl. 0,05m a doasfaltován asfaltobetonem ACO 11+ v tl. 0,05m.

Obruba 6 – Betonová 15/30 – Délka 51m

30% obruby (16,0m) bude vybouráno a nahrazeno novou betonovou obrubou 15/30 do betonu C20/25. Za obrubou se nachází dlážděný chodník. Ten bude v místě nového osazení obruby rozebrán do vzdálenosti 0,5m od líce obruby a po osazení obruby znovu vydlážděn do pískového lože.

V místě sjezdu (4,0m) bude obruba vybourána a nahrazena novou betonovou obrubou 15/30 do betonu C20/25. Za obrubou se nachází betonový chodník. Ten bude v místě nového osazení obruby zařezán ve vzdálenosti 0,5m od líce obruby. Vybourán v tl. 0,05m a doasfaltován asfaltobetonem ACO 11+ v tl. 0,05m.

Obruba 7 – Kamenná 15/30 poničená – Délka 52m

100% poničené obruby (52,0m) bude vybouráno a nahrazeno novou betonovou obrubou 15/30 do betonu C20/25. Za obrubou se nachází asfaltový chodník. Ten bude v místě nového osazení obruby zařezán ve vzdálenosti 0,5m od líce obruby. Vybourán v tl. 0,05m a doasfaltován asfaltobetonem ACO 11+ v tl. 0,05m.

Obruba 8 – Kamenná 30/20 + řádek kostek 10/10 – Délka 71m

100% poničené obruby (71,0m) bude vybouráno včetně dvojřádku kostek 10/10 a nahrazeno novou betonovou obrubou 15/30 + řádek kostek 10/10 do betonu C20/25. Za obrubou se nachází asfaltový chodník. Ten bude v místě nového osazení obruby zařezán ve vzdálenosti 0,5m od líce obruby. Vybourán v tl. 0,05m a doasfaltován asfaltobetonem ACO 11+ v tl. 0,05m.

Obruba 9 – Kamenná 15/30 – Délka 45m

30% obruby (14,0m) bude vybouráno, očištěno a zpět uloženo do betonu C20/25. Za obrubou se nachází zeleň.

Přechod pro chodce

V místě stávajicího přechodu pro chodce bude snížena obruba na převýšení 0,02m. Podél snížené obruby bude vybourán stávající asfaltový chodník v tl. 0,05m asfaltobetonu + 0,2m podkladní beton. Nově bude provedena skladba ze zámkové dlažby tl. 0,06m do pískového lože tl. 0,03m na štěrkodrť 0/32 v tl. 0,06m. Podél snížené obruby bude proveden varovný pás šířky 0,4m a kolmo na něj signální pás šířky 0,8m. Signální pás bude kolmo na komunikaci a bude umístěn do středu přechodu. Pásy jsou navrženy z červené reliéfní zámkové dlažby. V místech styku chodníku se zelení bude nově osazena obruba 8/25 do betonu C20/25. Převýšení obruby bude 0,06m.

Inženýrské sítě

V prostoru komunikace se nachází stávající vpustě, poklopy a šoupáky, které budou v případě potřeby výškově upraveny. Vpustě budou pročištěny.

Dopravní značení

Svislé dopravní značení nebude dotčeno – zůstane stávající.

Pouze dvě značky (IP6 a P2) budou dočasně odstraněny a nově osazeny.

Vodorovné dopravní značení bude obnoveno do původního stavu.

Podélné parkovací stání V10f.

Přechod pro chodce V7

Vodorovná dopravní značka A12 v místě přechodu.

- Výkaz výměr

| Položka | Jednotka | Množství |
| --- | --- | --- |
| Zařezání vozovky+asfaltová zálivka | m | 941 |
| Plocha opravované komunikace | m2 | 3095 |
| Plocha vybourání + výstavby chodníku (šedá dlažba 18m2, červená reliéfní zámková dlažba 8m2) | m2 | 26 |
| Nová obruba 8/25 do betonu C20/25 | m | 5 |
| Vybourání obruby, očištění a osazení do betonu C20/25 | m | 31 |
| Vybourání obruby, očištění a osazení do betonu C20/25 + zařezání, vybourání a doasfaltování chodníku | m | 20 |
| Vybourání obruby a nahrazení novou betonovou obrubou 15/30 do betonu C20/25 + rozebrání a předláždění chodníku | m | 73 |
| Vybourání obruby a nahrazení novou betonovou obrubou 15/30 do betonu C20/25 + zařezání, vybourání a doasfaltování chodníku | m | 85 |
| Vybourání obruby + dvojřádek kostek a nahrazení novou betonovou obrubou 15/30 + řádek kostek 10/10 do betonu C20/25 + zařezání, vybourání a doasfaltování chodníku | m | 71 |
| Výšková úprava + pročištění vpustí | ks | 5 |
| Výšková úprava poklopu | ks | 2 |
| Výšková úprava šoupáku | ks | 10 |
| Dočasně odstranění a nové ukotvení svislé dopravní značky | ks | 2 |
| Vodorovné dopravní značení V 7 šířky 0,5m | m | 21 |
| Vodorovné dopravní značení V 10f – šířka 0,125m | m | 3 |
| Vodorovné dopravní značení V 10f – znak O1 | ks | 1 |
| Vodorovné dopravní značení A12 | ks | 1 |