TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název zakázky:	Oprava povrchu ulice Mjr. Nováka,

Ostrava Hrabůvka

Objednatel: 	Statutární město Ostrava

ÚMOb Ostrava Jih

Horní 3, 700 30, Ostrava Hrabůvka

Stupeň dokumentace:	Projekt

Vypracoval:	Ing. Miroslav Knápek

Datum:		03/2014

Počet stránek:	3

Archivní číslo:	mk-2014-04-01

- Úvod

Projekt řeší opravu povrchu ulice Mjr. Nováka v Ostravě Hrabůvce. Opravovaný úsek začíná u domu č.p. 33 a končí křižovatkou s ulicí Ignáta Hermanna. Celková délka úseku je 241,0m.

Oprava nevyžaduje uzavírku, ulice Mjr. Nováka zůstane trvale průjezdná minimálně v jednom jízdním pruhu.

- Dotčené pozemky

Oprava bude probíhat na následujících pozemcích:

katastrální území Hrabůvka

| parc. č. | způsob využití | celková výměra (m2) | vlastník pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| 434/3 | ostatní komunikace | 11995 | Vlastnické právo: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 72930 Ostrava Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví: Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
| 435/1 | zeleň | 36664 | Vlastnické právo: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 72930 Ostrava Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví: Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |

- Technické řešení

Komunikace

Ze stávající komunikace šířky 5,8 až 8,7m a parkovacích stání bude vyfrézována horní vrstva asfaltu v tl. 0,05m. Na západní straně se u obruby nachází asfaltový nájezd na parkovací stání šířky 0,3m, ten zůstane zachován. Komunikace bude zařezána před tímto nájezdem. Vyfrézovaný asfalt bude odvezen na skládku. Většina stávající kamenné obruby 15/25 zůstane zachována (cca 90%) a část bude nahrazena novou kamennou obrubou 15/25 do betonu C20/25 (10%). Součástí výměny obruby bude i doasfaltování přilehlého chodníku v šířce 0,5m asfaltobetonem ACO 11+ v tl. 0,05m. Komunikace bude očištěna a po provedení spojovacího postřiku PS-A 0,2kg/m2 bude nanesena vrstva asfaltobetonu ACO 11+ v tl. 0,05m. V místech napojení bude stávající komunikace zařezána, vzniklý spoj pak bude zalit asfaltovou zálivkou.

Kořeny

Cca v km 0,215 je na pravé straně v místě parkoviště zvlněná plocha. Zde budou na ploše 30m2 vyfrézovány všechny asfaltové vrstvy (předpoklad 0,15m). Stávající podkladní vrstvy budou odtěženy v tl. 0,25m. Rovněž bude vybourána kamenná obruba 15/30 a nahrazena novou kamennou 15/30 betonu C20/25. Plocha bude zhutněna, dosypána vrstvou ŠD 0/32 v tl. 0,25m a zpět položeny asfaltové vrstvy v původní tloušťce.

Inženýrské sítě

V prostoru komunikace se nachází stávající vpustě, poklopy a šoupáky, které budou v případě potřeby výškově upraveny. Vpustě budou pročištěny.

Dopravní značení

Svislé dopravní značení nebude dotčeno – zůstane stávající.

Vodorovné dopravní značení bude obnoveno do původního stavu.

Parkovací stání budou vyznačeny čárami V 10b, V 10e a V10f.

Dále bude obnoveno žluté značení V 12a.

- Výkaz výměr

| Položka | Jednotka | Množství |
| --- | --- | --- |
| Zařezání vozovky + asfaltová zálivka | m | 585 |
| Plocha opravované komunikace | m2 | 2404 |
| Lokální oprava komunikace (kořeny) | m2 | 30 |
| Vybourání a nahrazení novou obrubou 15/25 do betonu C20/25 + doasfaltování chodníku. | m | 25 |
| Pročištění vpustí + výšková úprava mříží vpustí | ks | 6 |
| Výšková úprava kanalizačního poklopu | ks | 1 |
| Výšková úprava šoupáku | ks | 1 |
| Vodorovné dopravní značení V 10b a V10e v šířce 0,125m | m | 350 |
| Vodorovné dopravní značení V10f - symbol O1 | ks | 4 |
| Vodorovné dopravní značení V 12a v šířce 0,125m - žluté | m | 15 |