TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název zakázky:	Oprava povrchu ulice Letecká,

Ostrava Hrabůvka

Objednatel: 	Statutární město Ostrava

ÚMOb Ostrava Jih

Horní 3, 700 30, Ostrava Hrabůvka

Stupeň dokumentace:	Projekt

Vypracoval:	Ing. Miroslav Knápek

Ostrava, 09/2013	Počet stránek:	3

Archivní číslo:	mk-2013-34-01

- Úvod

Projekt řeší opravu povrchu ulice Letecká v Ostravě Hrabůvce. Opravovaný úsek začíná v křižovatce s ulicí Edisonova a končí v křižovatce s ulicí Hasičská. Křižovatka s ulicí Zlepšovatelů nebude zahrnuta do opravy. Celková délka úseku je 336,0m.

Oprava nevyžaduje uzavírku, ulice Letecká zůstane trvale průjezdná minimálně v jednom jízdním pruhu.

- Dotčené pozemky

Oprava bude probíhat na následujících pozemcích:

katastrální území Hrabůvka

| parc. č. | způsob využití | celková výměra (m2) | vlastník pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| 223/5 | ostatní komunikace | 5322 | Vlastnické právo: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 72930 Ostrava Svěřená správa nemovitosti ve správě obce: Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
| 241/7 | ostatní komunikace | 2600 | Vlastnické právo: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 72930 Ostrava Svěřená správa nemovitosti ve správě obce: Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
| 241/37 | ostatní komunikace | 2430 | Vlastnické právo: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 72930 Ostrava Svěřená správa nemovitosti ve správě obce: Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
| 258/4 | ostatní komunikace | 6740 | Vlastnické právo: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 72930 Ostrava Svěřená správa nemovitosti ve správě obce: Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |

- Technické řešení

Komunikace

Úsek 1 – Edisonova - Zlepšovatelů

Ze stávající komunikace šířky 7,9m bude vyfrézována horní vrstva asfaltu v tl. 0,05m. Vyfrézovaný asfalt bude odvezen na skládku. Část stávající kamenné obruby 30/20 zůstane zachována (cca 30%), část bude vyspravena (60%) a část bude nahrazena novou kamennou obrubou 30/20 do betonu C20/25 (10%). Komunikace bude očištěna a po provedení spojovacího postřiku PS-A 0,2kg/m2 bude nanesena vrstva asfaltobetonu ACO 11+ v tl. 0,05m. V místech napojení bude stávající komunikace zařezána, vzniklý spoj pak bude zalit asfaltovou zálivkou.

Úsek 2 –Zlepšovatelů - Hasičská

Ze stávající komunikace šířky 8,5m bude vyfrézována horní vrstva asfaltu v tl. 0,05m. Vyfrézovaný asfalt bude odvezen na skládku. Stávající kamenná obruba 15/30 bude v celé délce nahrazena novou kamennou obrubou 15/30 do betonu C20/25. Komunikace bude očištěna a po provedení spojovacího postřiku PS-A 0,2kg/m2 bude nanesena vrstva asfaltobetonu ACO 11+ v tl. 0,05m. V místech napojení bude stávající komunikace zařezána, vzniklý spoj pak bude zalit asfaltovou zálivkou.

Inženýrské sítě

V prostoru komunikace se nachází stávající vpustě, poklopy a šoupáky, které budou v případě potřeby výškově upraveny. Vpustě budou pročištěny.

Dopravní značení

Svislé dopravní značení nebude dotčeno – zůstane stávající.

Vodorovné dopravní značení bude obnoveno do původního stavu.

Parkovací stání v km 0,150 bude vyznačeno čárami V 10f.

- Výkaz výměr

| Položka | Jednotka | Množství |
| --- | --- | --- |
| Zařezání vozovky | m | 63 |
| Plocha opravované komunikace | m2 | 2694 |
| Vybourání a nahrazení novou kamennou obrubou 30/20 do betonu C20/25 (10%) | m | 38 |
| Vyspravení stávající obruby 30/20 (60%) | m | 228 |
| Vybourání a nahrazení novou kamennou obrubou 15/30 do betonu C20/25. | m | 252 |
| Výšková úprava + pročištění vpustí | ks | 7 |
| Výšková úprava kanalizačního poklopu | ks | 6 |
| Výšková úprava šoupáku | ks | 21 |
| Asfaltová zálivka | m | 379 |
| Vodorovné dopravní značení V 10f | ks | 1 |